

       北京安科朗晴科技有限公司                       010-61569099 /13683072816   

北京安科朗晴科技有限公司

激光入侵探测器

发布日期：  2018年 01  月 01 日
一、公司简介
北京安科朗晴科技有限公司是一家专业从事安防防盗报警系列产品供应的
高科技企业。公司长期大量销售国际知名品牌：美国Honeywell霍尼韦尔、
德国BOSCH博世、以色列RISCO瑞思可,自主品牌YUNJING（云景），同时是
艾礼安北京特约经销商。
公司供应的防盗报警产品，品种齐全，品质优良，可满足大、中、小不同
项目需求，在安防行业中因其良好的产品品质和专业的售后服务得到了广大客
户的认可和赞誉。
因近几年市场上针对周界入侵报警系统项目产品品质和稳定性要求的不断
提高，我公司大力推广周界项目使用激光入侵探测器，将激光对射产品广泛用
于铁路、公路、城市高架、军事机构、石油化工、电力、公安、高校及民用行
业；产品因高品质和实惠的价格客户给予了很高的认可。
二、激光对射工作原理

激光入侵探测器属于主动入侵探测器类，由激光发射机和激光接收机两部
分组成。激光发射机由激光发射器、调制激励电源及相应的方向调整装置组成；
激光接收机由激光接收器、光电信号处理器以及相应的支撑机构组成。激光发
射机，发射出定向强激光束，方向性好、频率单一、相位一致，是其它光源无
可比拟的。激光入侵防范系统以不可见调制激光光束(单束或多束)形成警戒线，
采用遮挡报警的方式对周界、平面和立体空间进行封闭布防。

在防护区域的开始端设置激光发射机，将其发射出的定向强激光束直接射
向接收机。在接收机通过光电器件将接收到的光信号转换成开关量信号，并经
单片机处理。当确认信号正常时，指示灯全部熄火，保持监视状态；而当光束
被遮断时，则信号失常，指示灯同时点亮，同时输出报警信号，从而实现对激
光光路所经过的全路程的监控。
三、激光对射功能优势
激光周界入侵探测器由激光发射机、激光接收机组成，以一束或多束独立的激光束为警戒线。适于布设在围墙、栅栏的水泥墙柱顶面及地面，构成长距离警戒线或严密的光墙。

(一)、激光特性优异，品质较高

1、激光入侵探测系统与同类主动探测器相比，对恶劣气候环境的适应性显著增强。激光束发射功率密度大，发散角小，光束集中，方向性好，在使用同等功率器件的条件下，接收机接收光束的功率密度是红外接收机接收光束功率密度的数百至几千倍。因而在同样气候条件下，激光的传输衰减远小于其他同类探测器，穿透雨雾能力强，探测距离可达数百米至几千米，极大降低了气候环境所产生的误报警。

    2、激光单色性强，方向性好，相互之间无串扰，可满足较高等级的安防要求。

(二)、安装调试简便，运行稳定

1、发射机配备激光光路精密调整自锁装置，可在任何环境下进行准确快捷的安装调试，完全杜绝激光光束漂移现象，并保持设备良好的抗振性和持久的稳定性。

2、接收机采用经特殊工艺处理的光学过滤和集光器件，能够有效屏蔽外界杂散光源干扰和放大有效光源信号，极大的降低了产品的误报率。

3、设备供电采用多级隔离技术，不受外界供电波动影响，极大地提高了设备运行的稳定性，保证了产品的使用寿命。

4、采用全金属结构，可直接在墙面上或墙侧面支架上使用。、
(三)、设防配置灵活，防范精度高

1、因激光系统不存在直线连续布设和小角度布设时相互干扰的问题，因而可以根据需要在重要地段实施连续/交叉布防。

2、激光系统可实施多道独立光束平面分布，因而可组成十分严密的警戒平面。

3、激光探测器可实施无规律交叉布设，可组成隐蔽性更强的空间立体防范系统。

(四)、适应性广，通用性好

1、可在-40℃~70℃的环境下正常工作，无需任何电加热器。

2、激光报警系统输出为继电器无电位触点，可与其他各种系统兼容。

(五)、抗干扰性强，对其它设备无干扰

1、激光自身抗电磁干扰性强，并对警戒激光束传播通路以外的区域、设备无任何电磁干扰。

2、由于激光发散角小，光束集中，当用多组激光探测器在直线方向接收传输或小转折角传输时，均无红外线探测器所产生的相互串扰，从而消除此时红外线探测器产生的误报警。

(六)、施工简便，性价比高

由于本系统用激光束来建立平面或立体防护线，按点设置系统，比起在地面上方连续设置的张力控制装置如：铁丝线缆和振动光缆等组成的各种实体，具有造价低(距离越远优越性越明显)、施工量少、且隐蔽性好、布设雅观的优点。
4、 与红外对射的性能对比

	比较项目
	主动红外探测器
	激光探测器
	说明

	适应恶劣环境
	一般
	极强
	激光方向单一，发散角小，光束集中，信号强，即使有恶劣环境带来的衰减也不会影响正常工作

	多光束探测方式
	多光束同时遮断报警
	各层光束遮断任何一道即报警
	激光探测器每一道光束都有独立警戒功能 ；而红外探测器的多光束实质是一套系统

	相互串扰
	多频段产品在直线长距离布设中仍可能出现相互串扰
	闭路传输系统，不出现串扰
	相互串扰会引起漏报警

	实际工作距离
	实际工作距离为标称距离的75％左右
	实际工作距离为标称距离两倍
	将为设计提供宽绰布设余量

	工作温度范围
	-25℃～55℃
	-40℃～70℃
	激光探测器比红外探测器更能抗高、低温

	调试方式
	通过望远镜头瞄准方式，远距离调试不方便
	通过设备自带的激光光路精密调整仪和激光寻的器进调节
	激光探测器调试方式方便，调试过程准确、快捷，并保证长时间工作光束不偏移


五、技术安防产品系列
5.1 XY-AK-A50/100/200/300/500单光束激光入侵探测器

XY-AK-A系列单光束激光入侵探测器采用双层对射式结构，以单道不可见光
束为警戒线，以每对探测器为防范单元，可连续布设并通过报警主机联动其他
设备，如：照明设备、报警设备、摄像机
5.2 XY-AK-B50/100/200/300/500双光束激光入侵探测器（重点介绍）
XY-AK-B系列双光束激光入侵探测器采用双层对射式结构，以两道不可见
光束为警戒线，以每对探测器为防范单元，可连续布设并通过报警主机联动其
他设备，如：照明设备、报警设备、摄像机等。

1、 产品图片

[image: image1.jpg]



     [image: image2.jpg]| 1]




正面                              侧面                              背面

2、    尺寸图、组件图

[image: image3.jpg]AL mm

[}

1 A Mk



                    [image: image4.jpg]#
—
d

9 0

WERR

[ ]

I—|

¥z

lx%ll S lelfl?ﬁ“ﬁ

o o
[ =

SRS

PE2 e A s R




[image: image5.jpg]B3 e A1



             [image: image6.jpg]%%%lﬁ%{f.t

10

g

95 [120

R
B4 ekienr




[image: image7.jpg]WATM%%H
—TRUKP R ey

— TR R

N A




            [image: image8.jpg]4k (+)
WIZE (-)

'}iﬂl-l‘iu‘ﬁ‘. TR

Ele6 85kl

a2k (+)
1

ik (FEIF)
Wk (%)
Lkl (TT




[image: image9.jpg]T

ekl

k1 Hetkn

hiifh

Bel7 BT



         [image: image10.jpg]| %

8 i

B

4 £
bR
1y W
Stk f=}
= =4





3、 技术指标

	项目
	技术指标

	型号
	XY-AK-B50/100/200/300/500

	激光波长
	650nm、808nm、980nm

	警戒距离
	0~500m

	警戒层次
	双层警戒，层间距：22.5cm

	报警方式
	光束遮断报警

	工作电压
	DC12V±10%或AC220V

	工作电流
	发射180mA 接收报警时120mA

	报警输出方式
	一组继电器常开/常闭触点，触点容量：AC125V/0.5A、DC24V/2A

	防拆输出方式
	一组常闭触点，触点容量：AC125V/0.5A、DC24V/2A

	发射端、接收端角度
	发散角度： ＜3′接收角度：＞10°

	光轴调整角度
	水平±30°  垂直±30°(范围可调)

	产品尺寸
	50mm(L)×70mm(W)×460mm(H)

	底盘尺寸
	100mm(L)×120mm(W)×4mm(H)

	材质
	压铸铝

	产品重量
	4.48KG（发射端：2.36KG，接收端：2.12KG）

	安装孔尺寸
	4个∮10孔均匀分布

	报警时间
	2s±1s(1-30s可选)

	响应时间
	5ms-500ms(可调)

	使用环境温度
	-40℃~70℃

	防护等级
	IP67

	激光光源类型
	一类安全激光光源，等级为CLASS Ⅰ

	MTBF
	＞120000小时


5.3 XY-AK-C50/100/200/300/500三光束激光入侵探测器

XY-AK-C系列三光束激光入侵探测器采用三层对射式结构，以三道不可见光
束为警戒线，以每对探测器为防范单元，可连续布设并通过报警主机联动其他
设备，如：照明设备、报警设备、摄像机
六、激光入侵探测器应对误报警的解决方案
1、工作环境中杂散光干扰引起的误报警。工作环境中的杂散光包括太阳光、照明灯光及汽车灯光等，针对这种情况有两种应对措施：⑴在接收端每个接收窗口处使用专业光学窄带滤光片，可以将808nm±5nm以外的光全部滤掉，且此滤光片经过专业防水镀膜，即使在暴雨或浓雾条件下也不会有水渍残留，始终光亮如初；⑵激光探测器接收端只接收由发射端发出的具有特定频率的激光束，其工作环境中的杂散光无法满足接收端的激光频率要求，故无法对接收端产生影响。因此完全不受任何外界太阳光、照明灯光及汽车灯光干扰。
2、工作环境中电磁干扰引起的误报警。应对措施：发射端和接收端首先在探测器内部电源入口进行多级滤波处理，对差模和共模两种干扰信号最大幅度衰减；探测器内部电路板模拟信号处理部分与数字部分分开铺地并进行单点连接，防止对模拟信号产生干扰；电路部分关键元器件均采用进口件，运行稳定抗干扰能力更强；探测器外壳为铝合金全封闭，对探测器内部起到了良好的屏蔽作用，安装时外壳亦能有效接地，大大降低干扰源影响。目前探测器已在多个大型变电站等电磁干扰较强的环境中长期使用，运行效果良好。
3、光束自身偏移引起的误报警。应对措施：激光光束发散角小且光束集中，远距离时若发射端激光有轻微偏移则接收端偏移幅度会很大，针对这种情况将发射端内每个发光处均使用激光光路精密调整自锁装置，能够轻松调整光路方向具有光路锁死功能，发光模组前端使用专业激光铝合金套管固定，保证其稳定的同时亦能提高散热能力，拥有此套装置的发射端可在任何环境下进行准确快捷的安装调试，完全杜绝激光光束偏移现象，并保持探测器良好的抗振性和持久的稳定性。
  4、暴雨、大雪、浓雾等恶劣天气下引起的误报警。应对措施：激光光束发射功率密度大，发散角小，光束集中，方向性好，在使用同等功率器件的条件下，接收端接收光束的功率密度是红外接收机接收光束功率密度的数百至几千倍。激光的传输衰减远小于其它类型探测器，穿透雨雾能力强，探测距离可达数百米至几千米，极大降低了气候环境所产生的误报警。探测器激光发射功率可根据使用环境及距离灵活调节，有效避免因恶劣环境产生的误报警，保证满足全天候户外使用。
5、小猫、飞鸟等小动物遮挡引起的误报警。应对措施：激光探测器接收端面可将报警参数灵活设置，能设置遮挡一束光或两束光报警，报警响应时间可从25-600ms多档调节。多光束激光探测器可根据地区小动物体积将接收端设置成同时遮挡相邻两束光报警，防止小动物遮挡一束光就报警。或者将接收端报警响应时间根据实际情况进行调节，将飞鸟等能够快速通过的小动物排除。两种调整方法相结合能有效避免因小动物遮挡而引起的误报警。
6、多路激光探测器光束串扰引起的误报警。应对措施：激光发散角小，光束集中，光束只在闭路中传输，当用多组激光探测器在直线方向接续传输或小转折角传输时，无相互串扰现象；探测器内部使用智能单片机作为控制核心，单片机能有效识别激光频率，串扰光束因频率无法与正常频率对应，故单片机不对其识别，即使在重要地段实施连续或交叉布防也无法形成干扰源。
7、电源波动引起误报警。应对措施：在探测器内部电源入口处首先进行大电容滤波，滤波电容为韩国进口，将源头电源波动稳定到最小。电源处理部分有大功率高速开关器件作为电源转换，其电源输入范围极宽，加入大散热片，长期使用亦能保证系统电源的稳定性，因此电源波动不会引起探测器误报警。
七、周界拓扑图
[image: image11.png]|

Tz Tz
ot b | L |
| |

XU-KK-E200
#eaist

ST
R

ST
ORI

ST
ORI

ST
ORI
T

Trrao0

D57 43679E]
i

REEH,

Fazecy
PR

TSTaT

fodla 3

@
nonss
HTieRS
|
TET
L 1
T

ST

ORI
T

wswz0n

AL




八、质保

激光对射系列产品一律质保5年。

www.ankelangqing.com

